СИНТЕЗАТОР ЧАСТОТЫ  С ЦВЕТНЫМ TFT ДИСПЛЕЕМ

Замена синтезатора с двухстрочным дисплеем на новый.

1. Откручиваем четыре шурупа с нижней части корпуса.

2. Аккуратно снимаем верхнюю крышку корпуса.

3.Откручиваем два шурупа крепления основной платы трансивера от нижней части пластикового корпуса.

4. Аккуратно вынуть основную плату трансивера с выходным каскадом и синтезатором из корпуса, предварительно приподняв правый  край платы и сдвинув плату вправо. Открутить разъем питания от нижней крышки корпуса.

4.1 Вынуть платы трансивера из нижней части корпуса.

5. Вынуть из разъема старый синтезатор.

6. Произвести доработку верхней и нижней части корпуса трансивера. С вертикальной  круглой стойки обеих крышек в передней левой части при помощи ножа с жестким лезвием удалить часть пластмассы как указанно на фото.

Это необходимо для того, чтобы плата синтезатора поместилась в корпус.

7. Примерить размещение платы синтезатора в корпусе. Плата синтезатора должна ложиться до самого низа, пластиковая панель синтезатора свободно должна входить в пазы верхней и нижней крышки корпуса трансивера.

8. Вставить в разъем новый синтезатор, обращая внимание на то, чтобы слева в разъеме остался один свободный пин, а справа от разъема должно остаться два свободных пина. Это выходы электронных переменных резисторов, которые предполагается  использовать в дальнейшей модификации трансивера.

9. Вставить основную плату трансивера с выходным каскадом и новым синтезатором в корпус. Установить на место и закрутить разъем питания трансивера. Наклонив плату вставляют в пазы корпуса левый край радиатора усилителя мощности и пластиковой панели синтезатора, следя чтобы разъем тангенты вошел в свое окно. После этого опускают правый край платы. Следует следить, чтобы пазы корпуса не повредили наклейку на панели синтезатора.

10. Проверяем, что все платы трансивера встали на свои места и совпали отверстия крепления основной платы трансивера. Заворачиваем два шурупа крепления основной платы.

11. Подключаем трансивер к источнику питания и включаем его. Убеждаемся, что трансивер работает с новым синтезатором. Ставим на место верхнюю крышку корпуса.

12. Закручиваем четыре шурупа соединения обеих половинок корпуса.

13. Получаем удовольствие от проделанной работы.

Успехов в любимом хобби!!!

С уважением, творческий коллектив RADIO DESING!

www.radiodesign.ru