|  | # A1034P |
| --- | --- |

### Производитель:

  - NEC

### Основные параметры микросхемы:

Интегральная микросхема A1034P (NEC) представляет собой двухканальный усилитель воспроизведения, корректор тона и усилитель мощности низкой частоты. Предназначена для использования в малогабаритных кассетных магнитофонах высокого класса. Контуры частотной коррекции обеспечивают при воспроизведении АЧХ для магнитной ленты FeO. Микросхема позволяет осуществлять электронную регулировку громкости с помощью переменного резистора. В микросхему встроена защита выхода от короткого замыкания в нагрузке и от превышения напряжения питания.

| Тип | A1034P |
| --- | --- |
| Ucc.min | 1,5 B |
| Ucc.max | 6,0 B |
| Pout | 2 x 30 mВт |
| Rout | 32 Ом |
| Fр | 20 Гц ...20 кГц |
| ICC0 | 2 мА |
| THD | 0,01 % |
| Uin.max | 10 мB |
| Корпус | DIP-16 |

### Аналоги:

  - AN7108 (Matsushita)

  - CD1034 (National Semiconductor)

  - CXA1005P (Sony)

  - CXA1034P (Sony)

  - D1005P (Sanyo)

  - KA22132 (Samsung)

### Корпус: