|  | # A2000V, A2005V |
| --- | --- |

### Производитель:

  - RFT

### Основные параметры микросхемы:

Интегральные микросхемы A2000V, A2005V (RFT) представляют собой двухканальные усилитель мощности низкой частоты и предназначены для использования в магнитофонах (в том числе и амтомобильных), электрофонах, другой аппаратуре среднего и высокого класса. Для получения удвоенной мощности на том же сопротивлении нагрузки, при том же напряжении питания, микросхемы можно подключать по мостовой схеме. В микросхемы встроена защита выхода от короткого замыкания в нагрузке, от превышения напряжения питания и термозащита (145°С). У микросхем с суфиксом V выводы согнуты перепендикулярно плоскости корпуса. Для получения максимальной выходной мощности микросхемы необходимо установить на теплоотвод.

| Тип | A2000V | A2005V |
| --- | --- | --- |
| Ucc.min | 3,5 B | 3,5 B |
| Ucc.max | 28,0 B | 28,0 B |
| Pout | 2 x 6,25 Вт | 2 x 6,50 Вт |
| Rout | 4 Ом | 4 Ом |
| Fр | 30 Гц ...20 кГц | 30 Гц ...20 кГц |
| ICC0 | 30 мА | 75 мА |
| THD | 0,25 % | 0,25 % |
| Корпус | SIP1-11 | SIP1-11 |

### Аналоги:

  - DBL1032-D (GoldStar)

  - LM2005 (National Semiconductor)

  - TDA2004 (SGS-Thomson)

  - TDA2004A (SGS-Thomson)

  - TDA2005 (SGS-Thomson)

  - TDA2005S (SGS-Thomson)

  - TDA2005M (SGS-Thomson)

  - mPC2005 (NEC)

### Корпус: