|  | # A2030, A2030H, A2030V |
| --- | --- |

### Производитель:

  - RFT

### Основные параметры микросхемы:

Интегральные микросхемы A2030, A2030H, A2030V (RFT) представляют собой усилитель мощности низкой частоты и предназначены для использования в магнитофонах, электрофонах, другой аппаратуре среднего и высокого классас двухполярным питанием. Для получения удвоенной мощности на том же сопротивлении нагрузки, при том же напряжении питания, микросхемы можно подключать по мостовой схеме. В микросхемы встроена защита выхода от короткого замыкания в нагрузке, от превышения напряжения питания и термозащита (150°С). У микросхем с суфиксом V выводы согнуты перепендикулярно плоскости корпуса. Для получения максимальной выходной мощности микросхемы необходимо установить на теплоотвод.

| Тип | A2030 | A2030H | A2030V |
| --- | --- | --- | --- |
| Ucc.min | 6,0 B | 6,0 B | 6,0 B |
| Ucc.max | 18,0 B | 18,0 B | 18,0 B |
| Pout | 16,0 Вт | 16,0 Вт | 16,0 Вт |
| Rout | 4 Ом | 4 Ом | 4 Ом |
| Fр | 30 Гц ...20 кГц | 30 Гц ...20 кГц | 30 Гц ...20 кГц |
| ICC0 | 60 мА | 60 мА | 60 мА |
| THD | 0,2 % | 0,1 % | 0,2 % |
| Корпус | TO220 | TO220 | TO220 |

### Аналоги:

  - К174УН19 (СНГ)

  - A2030 (RFT)

  - A2030H (RFT)

  - A2030V (RFT)

  - L165 (SGS-Thomson)

  - LM1875 (National Semiconductor)

  - TDA2006 (SGS-Thomson)

  - TDA2006H (SGS-Thomson)

  - TDA2006V (SGS-Thomson)

  - TDA2030 (SGS-Thomson)

  - TDA2030H (SGS-Thomson)

  - TDA2030V (SGS-Thomson)

  - TDA2030A (SGS-Thomson)

  - TDA2030AH (SGS-Thomson)

  - TDA2030AV (SGS-Thomson)

  - TDA2040 (SGS-Thomson)

  - TDA2040H (SGS-Thomson)

  - TDA2040V (SGS-Thomson)

  - TDA2040A (SGS-Thomson)

  - TDA2050H (SGS-Thomson)

  - TDA2050V (SGS-Thomson)

  - TDA2051H (SGS-Thomson)

  - TDA2051V (SGS-Thomson)

  - OPA544 (Burr-Brown)

  - mPC1238 (NEC)

### Корпус: