# A3844EEP

## АВТОМОБИЛЬНЫЙ АМ ПРИЕМНИК 
С ДВУМЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ ЧАСТОТЫ

### Выполняемые функции:

  - двойное преобразование частоты

  - детектирование сигналов ПЧ

  - автоматическая широкополосная задержанная регулировка усиления

  - эффективное детектирование сигнала остановки

  - автоматическая подстройка частоты

### Цоколевка:

### Назначение выводов:

| # | Символ | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | A OUT | Выход сигнала ЗЧ |
| 2 | Vcc | Напряжение питания 12...14,5 В |
| 3 | DET IN | Вход детектора |
| 4 | IF OUT | Выход сигнала ПЧ |
| 5 | V REG | Напряжение режима |
| 6 | AFC OUT | Выход сигнала АПЧ |
| 7 | STOP OUT | Выход сигнала остановки |
| 8 | MIX1 IN | Вход смесителя 1 |
| 9 | MIX1 OUT | Выход смесителя 1 |
| 10 | MIX1 OUT | Выход смесителя 1 |
| 11 | WB AGC IN | Вход широкополосной системы АРУ |
| 12 | WB AGC OUT | Выход широкополосной системы АРУ |
| 13 | V REF | Опорное напряжение |
| 14 | REF OSC1 | Опорный контур генератора 1 |
| 15 | OSC1 OUT | Выход усиленного сигнала генератора 1 |
| 16 | GND | Общий |
| 17 | WB AGC IN | Вход широкополосной системы АРУ |
| 18 | MIX2 IN | Вход смесителя 2 |
| 19 | MIX2 REG | Режим смесителя 2 |
| 20 | MIX2 REG | Режим смесителя 2 |
| 21 | MIX2 OUT | Выход смесителя 2 |
| 22 | AGC RAT | Вход установки АРУ |
| 23 | QR OSC2 | Кварцевый резонатор генератора 2 |
| 24 | MITE IN | Вход блокировки |
| 25 | IF IN | Вход сигнала ПЧ |
| 26 | C DEC | Развязывающий конденсатор |
| 27 | IF BIAS | Смещение уровня в сигнале ПЧ |
| 28 | GND | Общий |

### Структурная схема: