# A3961SB/SLB

## ДВУХКАНАЛЬНАЯ МОСТОВАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ

### Выполняемые функции:

  - два канала управления

  - мостовое включение выходных каскадов

  - ШИМ управление выходными каскадами

  - логические входные каскады

### Цоколевка:

### Назначение выводов:

| №п.п | Символ | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DR1B OUT | Выход канала управления 1 |
| 2 | E1 | Внешний токоограничивающий резистор |
| 3 | SENS1 | Вход контроля тока канала 1 |
| 4 | DR1A OUT | Выход канала управления 1 |
| 5 | VСС1 | Напряжение питания выходных каскадов канала 1 - 45В (максимальное) |
| 6 | GND | Общий |
| 7 | GND | Общий |
| 8 | VREF | Выход опорного напряжения |
| 9 | VREF IN | Вход опорного напряжения |
| 10 | RC1 | Внешняя цепь постоянной времени канала 1 |
| 11 | PH1 | Вход сигнала переключения фазы канала 1 |
| 12 | EN1 | Вход сигнала разрешения канала 1 |
| 13 | EN2 | Вход сигнала разрешения канала 2 |
| 14 | PH2 | Вход сигнала переключения фазы канала 2 |
| 15 | RC2 | Внешняя цепь постоянной времени канала 2 |
| 16 | VСС3 | Напряжение питания 7В (максимальное) |
| 17 | IFUL | Вход сигнала переключения источника тока |
| 18 | GND | Общий |
| 19 | GND | Общий |
| 20 | VСС2 | Напряжение питания выходных каскадов канала 2 - 45В (максимальное) |
| 21 | DR2A OUT | Выход канала управления 2 |
| 22 | SENS2 | Вход контроля тока канала 2 |
| 23 | E2 | Внешний токоограничивающий резистор |
| 24 | DR2B OUT | Выход канала управления 2 |

### Структурная схема: