# A6118SLW, UDN6118A

## ВОСЬМИКАНАЛЬНАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ

### Выполняемые функции:

  - 8 независимых каналов

  - логические входные сигналы

  - защита выходных каскадов

### Цоколевка:

### Назначение выводов:

| # | Символ | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1(1) | DR1 IN | Вход 1 канала управления |
| 2(2) | DR2 IN | Вход 2 канала управления |
| 3(3) | DR3 IN | Вход 3 канала управления |
| 4(4) | DR4 IN | Вход 4 канала управления |
| 5(5) | DR5 IN | Вход 5 канала управления |
| 6(6) | DR6 IN | Вход 6 канала управления |
| 7(7) | DR7 IN | Вход 7 канала управления |
| 8(8) | DR8 IN | Вход 8 канала управления |
| 9(9) | GND | Общий |
| (10) | n.c. | Не используется |
| (11) | n.c. | Не используется |
| 10(12) | Vcc | Напряжение питания 5 В |
| 11(13) | DR8 OUT | Выход 8 канала управления |
| 12(14) | DR7 OUT | Выход 7 канала управления |
| 13(15) | DR6 OUT | Выход 6 канала управления |
| 14(16) | DR5 OUT | Выход 5 канала управления |
| 15(17) | DR4 OUT | Выход 4 канала управления |
| 16(18) | DR3 OUT | Выход 3 канала управления |
| 17(19) | DR2 OUT | Выход 2 канала управления |
| 18(20) | DR1 OUT | Выход 1 канала управления |

В скобках приведены номера выводов для A6118SLW

### Структурная схема: