# AU2902D/N, NE5234D/N, SA5234D/N

## ЧЕТЫРЕ ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЯ
ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

### Выполняемые функции:

  - независимые маломощные операционные усилители

  - защита от коротких замыканий и статического электричества

  - автомобильный диапазон рабочих температур:

| -40...+125°C | - | AU2902D/N |
| --- | --- | --- |
| 0...+70°C | - | NE5234D/N |
| -40...+85°C | - | SA5234D/N |

### Цоколевка:

### Назначение выводов:

| # | Символ | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | A1 OUT | Выход усилителя 1 |
| 2 | A1 IN- | Инвертирующий вход усилителя 1 |
| 3 | A1 IN+ | Неинвертирующий вход усилителя 1 |
| 4 | Vcc | Напряжение питания 3...30 В (AU2902) или 5,5 В (NE5234 и SA5234) |
| 5 | A2 IN+ | Неинвертирующий вход усилителя 2 |
| 6 | A2 IN- | Инвертирующий вход усилителя 2 |
| 7 | A2 OUT | Выход усилителя 2 |
| 8 | A3 OUT | Выход усилителя 3 |
| 9 | A3 IN- | Инвертирующий вход усилителя 3 |
| 10 | A3 IN+ | Неинвертирующий вход усилителя 3 |
| 11 | GND | Общий |
| 12 | A4 IN+ | Неинвертирующий вход усилителя 4 |
| 13 | A4 IN- | Инвертирующий вход усилителя 4 |
| 14 | A4 OUT | Выход усилителя 4 |

### Структурная схема: