### Цветовая маркировка радиокомпонентов

Для того чтобы правильно воспринимать и использовать представленный здесь материал, необходимо ознакомиться со следующей информацией:

- Очень важны размеры корпусов, поскольку внешне многие корпуса похожи друг на друга, а для идентификации прибора необходимо знать не только маркировку, но и тип корпуса. Но и это может не спасти. Так, корпус типа SOD80 у фирмы PHILIPS имеет диаметр 1.6 мм (ном.), а корпус с таким же названием у ряда других фирм имеет диаметр 1.4 мм, что даже меньше диаметра другого, более компактного корпуса фирмы PHILIPS SOD80C. Корпус типа SOD15 фирмы SGS-Thomson очень похож на корпуса 7043 и SMC, но не совпадает с ними по установочным размерам (см. таблицу 2 в главе "Корпуса для монтажа на поверхность (SMD)".

- Возможны ситуации, когда фирмы-производители в один и тот же корпус под одной и той же маркировкой помещают разные приборы. Например, фирма PHILIPS помещает в корпус типа SOT323 NPN-транзистор типа BC818W и маркирует его кодом 6Н, а фирма MOTOROLA в такой же корпус с маркировкой 6Н помещает PNP-тран-зистор типа MUN5131Т1. Такая же ситуация встречается и внутри одной фирмы. Например, у фирмы SIEMENS в корпусе типа SOT23 под маркировкой 1А выпускаются транзисторы ВС846А и SMBT3904, обладающие разными параметрами. Различить такие приборы, установленные на плате, можно только по окружающим их компонентам и, соответственно, схеме включения.

- Путаница существует не только с маркировкой, но и цоколевкой корпусов. Например, корпус типа SOT-89 у фирм ROHM, SIEMENS, TOSHIBA имеет цоколевку 1-2-3 (вид сверху), а у PHILIPS этот же корпус имеет цоколевку 2-3-1 или 3-2-1. В данной книге номера выводов и их функциональное значение у разных фирм приведены к единому знаменателю.

- Не лучше ситуация и с пассивными компонентами для поверхностного монтажа. Если на корпусе стоит маркировка 103 (см. главу "Корпуса для монтажа на поверхность (SMD))", то это может быть резистор номиналом 10 кОм, конденсатор емкостью 10 нФ или индуктивность на 10 мГн. Если на корпусе стоит маркировка 2R2, то это может быть и резистор с номиналом 2.2 Ома, и конденсатор с емкостью 2.2 пФ. Код 107 может означать 0.1 Ома (Philips) или 100мкФ (Panasonic).

- В корпусах типа 0603, 0805 и т.п. без маркировки могут находится конденсатор, индуктивность или резистор-перемычка (Zero-Ohm, jumper).

- Цветная полоса или выемка-ключ на корпусах типа SOD 123, D0215 может указывать на катод диода или вывод "плюс" у электролитического конденсатора.

- По внешнему виду очень трудно отличить друг от друга R, С и L, если они находятся в цилиндрических корпусах с выводами и маркируются цветными кольцами. Но и после идентификации могут возникнуть сложности с определением его параметров. Например, на практике для цветовой маркировки постоянных конденсаторов используются несколько методик (см. главу "Конденсаторы. Цветовая маркировка").

- В совершенно одинаковых корпусах с одинаковым цветовым кодом может выпускаться целая серия приборов с разными параметрами. Например, фирма MOTOROLA выпускает в корпусе типа SOD80, маркируемого одним цветным кольцом, целую серию стабилитронов (51 прибор) с напряжением стабилизации от 1.8 до 100 В и током от 0.1 до 1.7 А. В таком же корпусе фирма PHILIPS выпускает серию диодов.

- Необходимо правильно определять сам цвет маркировки. На практике могут встречаться сложности с различием следующих оттенков:
серый — св. голубой — серебристый;
голубой — бирюзовый — электрик;
желтый — золотистый;
оранжевый — св. коричневый — табачный — бежевый.

- Черное кольцо посередине корпуса могут иметь не только резисторы-перемычки (Zero-Ohm, jumper), но и другие приборы, особенно с учетом технологического разброса при нанесении маркировки.

- Многие фирмы, помимо принципов маркировки, указанных в Публикациях Международной Электротехнической Комиссии (IEC), используют свою внутрифирменную цветовую и кодовую маркировки. Например, встречается маркировка SMD-резисторов, когда вместо цифры 8 ставится двоеточие. В таких случаях маркировка 1:23 означает 182 кОм, а :0R6 - 80.6 Ом.

- Корпуса типа SOT (SOD) — Small Outline Transistor (Diode) — в дословном переводе означают "транзистор (диод) с маленькими выводами". На современном этапе в корпуса типа SOT помещают не только транзисторы и диоды, но и транзисторы с резисторами, стабилитроны, стабилизаторы напряжения на базе операционного усилителя и многое другое, а количество выводов может быть более трех. Органы стандартизации не успевают за новыми разработками фирм, и те вынуждены вводить свои новые обозначения. Более подробную информацию см. в главе "Корпуса".

Несмотря на большое количество стандартов, регламентирующих требования к корпусам электронных компонентов, многие фирмы выпускают элементы в корпусах, не соответствующих международным стандартам. Встречаются также ситуации, когда корпус, имеющий стандартные размеры, имеет нестандартное название. Часто название корпуса состоит из четырех цифр, которые отображают его длину и ширину. Но в одних стандартах эти параметры задаются в дюймах, а в других — в миллиметрах. Например, название корпуса 0805 получается следующим образом: 0805 = длина х ширина = (0.08 х 0.05) дюйма, а корпус 5845 имеет габариты (5.8 х 4.5) мм: Корпуса с одним и тем же названием могут иметь разную высоту, различные контактные площадки и выполнены из различных материалов, но рассчитаны для монтажа на стандартное установочное место. Ниже приведены размеры в миллиметрах наиболее популярных типов корпусов. Тип корпуса; L*; W* (мм); Н** (мм); k (мм); Примечание. 0402(1005); 1.0; 0.5; 0.35...0.55; 0.2. 0603 (1608); 1.6; 0.8; 0.45...0.95; 0.3. 0805 (2012); 2.0; 1.25; 0.4...1.6; 0.5; ГОСТ PI-12-0.062. 1206 (3216); 3.2; 1.6; 0.4...1.75; 0.5; ГОСТP1-12-0.125; P1-16. 1210 (3225); 3.2; 2.5; 0.55...1.9; 0.5. 1218 (3245); 3.2; 4.5; 0.55...1.9; 0.5. 1806 (4516); 4.5; 1.6; 1.6; 0.5. 1808 (4520); 4.5; 2.0; 2.0; 0.5. 1812 (4532); 4.5; 3.2; 0.6...2.3; 0.5. 2010 (5025); 5.0; 2.5; 0.55; 0.5. 2220 (5750); 5.7; 5.0; 1.7; 0.5. 2225 (5763); 5.7; 6.3; 2.0; 0.5. 2512 (6432); 6.4; 3.2; 2.0; 0.6. 2824 (7161); 7.1; 6.1; 3.9; 0.5. 3225 (8063); 8.0; 6.3; 3.2; 0.5. 4030; 10.2; 7.6; 3.9; 0.5. 4032; 10.2; 8.0; 3.2; 0.5. 5040; 12.7; 10.2; 4.8; 0.5. 6054; 15.2; 13.7; 4.8; 0.5. Тип корпуса; L* (мм); W* (мм); H** (мм); F (мм); Примечание. 2012 (0805); 2.0; 1.2; 1.2; 1.1; EIAJ. 3216 (1206); 3.2; 1.6; 1.6; 1.2; EIAJ. 3216L; 3.2; 1.6; 1.2; 1.2; EIAJ. 3528; 3.5; 2.8; 1.9; 2.2; EIAJ. 3528L; 3.5; 2.8; 1.2; 2.2; EIAJ. 5832; 5.8; 3.2; 1.5; 2.2; -. 5845; 5.8; 4.5; 3.1; 2.2; EIAJ. 6032; 6.0; 3.2; 2.5; 2.2; EIAJ. 7343; 7.3; 4.3; 2.8; 2.4; EIAJ. 7343Н; 7.3; 4.3; 4.3; 2.4; EIAJ. DO-214AA; 5.4; 3.6; 2.3; 2.05; JEDEC. DO-214AB; 7.95; 5.9; 2.3; 3.0; JEDEC. DO-214AC; 5.2; 2.6; 2.4; 1.4; JEDEC. DO-2 ИВА; 5.25; 2.6; 2.95; 1.3; JEDEC. SMA; 5.2; 2.6; 2.3; 1.45; MOTOROLA. SMB; 5.4; 3.6; 2.3; 2.05; MOTOROLA. SMC; 7.95; 5.9; 2.3; 3.0; MOTOROLA. SOD 6; 5.5; 3.8; 2.5; 2.2; ST. SOD 15; 7.8; 5.0; 2.8; 3.0; ST. Тип корпуса; L* (мм); L1* (мм); W* (мм); H** (мм); B (мм); Примечание. DO-215AA; 4.3; 6.2; 3.6; 2.3; 2.05; JEDEC. D0-215AB; 6.85; 9.9; 5.9; 2.3; 3.0; JEDEC. DO-215AC; 4.3; 6.1; 2.6; 2.4; 1.4; JEDEC. DO-21SBA; 4.45; 6.2; 2.6; 2.95; 1.3; JEDEC. ESC; 1.2; 1.6; 0.8; 0.6; 0.3; TOSHIBA. SOD-123; 2.7; 3.7; 1.55; 1.35; 0.6; PHILIPS. SOD-323; 1.7; 2.5; 1.25; 1.0; 0.3; PHILIPS. SSC; 1.3; 2.1; 0.8; 0.8; 0.3; TOSHIBA. Тип корпуса; L* (мм); D* (мм); F* (мм); S* (мм); Примечание. DO-213AA (SOD80); 3.5; 1.65; 048; 0.03; JEDEC. DO-213AB (MELF); 5.0; 2.52; 0.48; 0.03; JEDEC. DO-213AC; 3.45; 1.4; 0.42; -; JEDEC. ERD03LL; 1.6; 1.0; 0.2; 0.05; PANASONIC. ER021L; 2.0; 1.25; 0.3; 0.07; PANASONIC. ERSM; 5.9; 2.2; 0.6; 0.15; PANASONIC, ГОСТ Р1-11. MELF; 5.0; 2.5; 0.5; 0.1; CENTS. SOD80 (miniMELF); 3.5; 1.6; 0.3; 0.075; PHILIPS. SOD80C; 3.6; 1.52; 0.3; 0.075; PHILIPS. SOD87; 3.5; 2.05; 0.3; 0.075; PHILIPS. * В зависимости от технологий, которыми обладает фирма, варьируются и нормируемые разбросы относительно базовых габаритов. Наиболее распространенные допуски: ±0.05 мм — для корпуса длиной до 1 мм, например 0402; ±0.1 мм — до 2 мм, например SOD-323; ±0.2 мм — до 5 мм; ±0.5 мм — свыше 5 мм. Небольшие расхождения в размерах у разных фирм обусловлены различной степенью точности перевода дюймов в мм, а также указанием только min, max или номинального размера. ** Корпуса с одним и тем же названием могут иметь разную высоту. Это обусловлено: для конденсаторов — величиной емкости и рабочим напряжением, для резисторов — рассеиваемой мощностью и т.д.

### Корпуса SMD

JEDEC*; EIAJ*; PHILIPS SIEMENS CENTS* MAXIM; ROHM; SANYO; HITACHI; MOTOROLA; TOSHIBA KEC. ТО-236; SC-59; SOT-346; SMD/T3; MPAK2; SC-59; S-MINI. ТО-236АВ; SOT/SOD-23; SSDA3; CP; SOT-23. ТО-243АА; SC-62; SOT-89A; MPT3; UPAK; PW-MINI. ТО-243АВ; SOT-89B. ТО-252-3; SC-63; CPT3. ТО-253; SOT-143; SMD/T4; SOT-143. ТО-253; SOT-143R. SOD-123; SOD-123. SOD-323; UMD2; USC. SOT-343. SOT-343R; CMPAK4. SOT-87. SC-70; SOT-323; UMD/T3; MCP; CMPAK; SOT-323; USM. SC-74; SMD/T6; SM6. SC-74A; SMD/T5; SMV. SC-75A; SOT-416; EMD/T3; SSM. SC-79; SOD-523; EMD2. SC-82; UМD/T4. SC-88; SOT-363; UMD/T6; US6. SC-88A; SOT-353; UMD/T5; USV. Тип корпуса; PHILIPS MURATA AVX* VISHAY; TDK MALLORY SYFER KEMET VITRAMON BOURNS SINCERA YAGEO; SGS-THOMSON; PANASONIC; CTC; ROHM; SAMSUNG. 0402; 0402; 10; 06; 05. 0603; 0603; 0603; AN21; 11; 08; 18; 10. 0805; 0805; 0805; AN12; 12; 12; 21; 21. 1206; 1206; 1206; AN20; 13; 31; 31. 1210; 1210; 1210. 1218; 1218. 1812; 1812; 43. 2220; 2220. Тип корпуса; ST* NOVER AVX* S+M*; FUJITSU; HITACHI; NEC MATSUO SAMSUNG ELNA KEMET NACC MALLORY; PANAS*; МОT* CS*; VISHAY; PHILIPS; ROHM. 1608; E. 2012; Р; D. 3216; А; А; А; A; Y; A; A. 3216L; UA. 3528; В; BI; В; В; X; 8; В. 3528L; В2; UB. 5832; UC. 5845; D; V. 6032; С; С; С; С; с; С. 7343; D; Е; Е; D; D; D. 7343Н; Е; G; X. DO-214AA; SMB; SMB. DO-214AB; SMC; SMC. DO-214AC; SMA; SMA; SOD-106; PMDS. DO-214BA. * Расшифровку аббревиатур см. далее. ** Наметилась тенденция, когда рядом с внутрифирменным обозначением корпуса указывается название этого корпуса по одному из стандартов — JEDEC или EIAJ. *** У разных фирм под одним и тем же названием могут быть корпуса с отличающимися размерами; не указаны корпуса, которые внешне похожи на представленные, но имеют габаритные размеры, отличающиеся от стандартных, например SOD15 фирмы SGS-Thomson.

### Сопротивления и емкости

E3; E6; E12; E24; E48; E96; E192; E3; E6; E12; E24; E48; E96; E192. 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 316; 316; 316. 101; 320. 102; 102; 324; 324. 104; 324. 105; 105; 105; 330; 330; 330; 332; 332; 332. 106; 336. 107; 107; 340; 340. 109; 344. 110; 110; 110; 110; 348; 348; 348. 111; 352. 113; 113; 357; 357. 114; 360; 361. 115; 115; 115; 365; 365; 365. 117; 370. 118; 118; 374; 374. 120; 120; 120; 379. 121; 121; 121; 383; 383; 383. 123; 388. 124; 124; 390; 390; 392; 392. 126; 397. 127; 127; 127; 402; 402; 402. 129; 407. 130; 130; 130; 412; 412. 132; 417. 133; 133; 133; 422; 422; 422. 135; 427. 137; 137; 430; 432; 432. 138; 437. 140; 140; 140; 442; 442; 442. 142; 448. 143; 143; 453; 453. 145; 459. 147; 147; 147; 464; 464; 464. 149; 470; 470; 470; 470; 470. 150; 150; 150; 150; 150; 475; 475. 152; 481. 154; 154; 154; 487; 487; 487. 156; 493. 158; 158; 499; 499. 160; 160; 505. 162; 162; 162; 510; 511; 511; 511. 164; 517. 165; 165; 523; 523. 167; 530. 169; 169; 169; 536; 536; 536. 172; 542. 174; 174; 549; 549. 176; 556. 178; 178; 178; 560; 560; 562; 562; 562. 180; 180; 180; 569. 182; 182; 576; 576. 184; 583. 187; 187; 187; 590; 590; 590. 189; 597. 191; 191; 604; 604. 193; 612. 196; 196; 196; 620; 619; 619; 619. 198; 626. 200; 200; 200; 634; 634. 203; 642. 205; 205; 205; 649; 649; 649. 208; 657. 210; 210; 665; 665. 213; 673. 215; 215; 215; 680; 680; 680; 681; 681; 681. 218; 690. 220; 220; 220; 220; 221; 221; 698; 698. 223; 706. 226; 226; 226; 715; 715; 715. 229; 723. 232; 232; 732; 732. 234; 741. 237; 237; 237; 750; 750; 750; 750. 240; 240; 759. 243; 243; 768; 768. 246; 777. 249; 249; 249; 787; 787; 787. 252; 796. 255; 255; 806; 806. 258; 816. 261; 261; 261; 820; 820; 825; 825; 825. 264; 835. 267; 267; 845; 845. 270; 270; 271; 856. 274; 274; 274; 866; 866; 866. 277; 876. 280; 280; 887; 887. 284; 898. 287; 287; 287; 910; 909; 909; 909. 291; 920. 294; 294; 931; 931. 298; 942. 300; 301; 301; 301; 953; 953; 953. 305; 965. 309; 309; 976; 976. 312; 988.

### Резисторы

В соответствии с ГОСТ175-72 и требованиями Публикации 62 IEC (Международной Электротехнической Комиссии) цветовая маркировка наносится в виде 3, 4, 5 или 6 цветных колец. Маркировочные кольца должны быть сдвинуты к одному из выводов или ширина кольца первого знака должна быть в два раза больше других, что на практике выдерживается не всегда. Примеры цветовых маркировок различных фирм, отличающихся от вышеуказанной, приведены здесь. Вместо цветовых колец могут встречаться цветовые точки, но принцип маркировки тот же.

### Цветовая маркировка резисторов фирмы PHILIPS

Маркировка осуществляется 4, 5 или 6 цветными полосами, несущими информацию о номинале, допуске и температурном коэффициенте сопротивления (ТКС) соответственно. Дополнительную информацию несет цвет корпуса резистора и взаимное расположение полос.

### Нестандартная цветовая маркировка резисторов

Помимо стандартной цветовой маркировки, многие фирмы применяют нестандартную (внутрифирменную) маркировку. Нестандартная маркировка применяется для отличия, например, резисторов, изготовленных по стандартам MIL, от стандартов промышленного и бытового назначения, указывает на огнестойкость и т.д. 1. Маркировка фирмы CORNING GLASS WORK (CGW) 2. Маркировка фирмы PANASONIC

### Кодовая маркировка резисторов

В соответствии с ГОСТ 11076-69 и требованиями Публикаций 62 и 115-2 IEC (МЭК) первые 3 или 4 символа несут информацию о номинале резистора, определяемого по базовому значению из рядов Е3...Е192, и множителе. Последний символ несет информацию о допуске, т.е. классе точности резистора. Требования ГОСТ и IEC практически совпадают с еще одним стандартом BS1852 (British Standart). Помимо строки, определяющей номинал и допуск резистора, может наноситься дополнительная кодированная информация о типе резистора, его номинальной мощности и дате выпуска. Например:

### Кодовая маркировка прецизионных высокостабильных резисторов фирмы PANASONIC

### Перемычки и резисторы с "нулевым" сопротивлением

### Многие фирмы выпускают в качестве плавких вставок или перемычек специальные провода Jumper Wire с нормированными сопротивлением и диаметром (0.6 мм, 0.8 мм) и резисторы с "нулевым" сопротивлением. 
Резисторы выполняются в стандартном цилиндрическом корпусе с гибкими выводами (Zero-Ohm) или в стандартном корпусе для поверхностного монтажа (Jumper Chip). 
Реальные значения сопротивления таких резисторов лежат в диапазоне единиц или десятков миллиом (~ 0.005...0.05 Ом). В цилиндрических корпусах маркировка осуществляется черным кольцом посередине, в корпусах для поверхностного монтажа (0603, 0805, 1206...) маркировка обычно отсутствует либо наносится код "000" (возможно "0").

### Кодовая маркировка резисторов фирмы PHILIPS

Фирма Philips кодирует номинал резисторов в соответствии с общепринятыми стандартами, т.е. первые две или три цифры указывают номинал в омах, а последние - количество нулей (множитель). В зависимости от точности резистора номинал кодируется в виде 3 или 4-х символов. Отличия от стандартной кодировки могут заключаться в трактовке цифр 7, 8 и 9 в последнем символе. 
Буква R выполняет роль десятичной запятой или, если она стоит в конце, то указывает на диапазон. Единичный символ "0" указывает на резистор с нулевым сопротивлением (Zero — Ohm).

Последняя цифра; Номинал. 1; 100...976 Ом. 2; 1...9.76 кОм. 3; 10...97.6 кОм. 4; 100...976 кОм. 5; 1...9.76 МОм. 6; 10...68 МОм. 7; 0.1...0.976 Ом. 8; 1...9.76 Ом. 9; 10...976 Ом. Символ; Номинал. 0; 0 Ом. R; 91Ом. Таким образом, если на резисторе вы увидите код 107 — это не 10 с семью нулями (100 МОм), а всего лишь 0.1 Ом.

### Кодовая маркировка резисторов фирмы BOURNS

А. Маркировка 3 цифрами. Первые две цифры указывают значения в омах, последняя — количество нулей. Распространяется на резисторы из ряда Е-24, допусками 1 и 5%, типоразмерами 0603, 0805 и 1206. В. Маркировка 4 цифрами. Первые три цифры указывают значения в омах, последняя — количество нулей. Распространяется на резисторы из ряда Е96, допуском 1%, типоразмерами 0805 и 1206. Буква R играет роль децимальной запятой. С. Маркировка 3 символами. Первые два символа — цифры, указывающие значение сопротивления в омах, взятые из нижеприведенной таблицы, последний символ — буква, указывающая значение множителя: S = 0.01; R = 0.1; А = 1; В = 10; С = 100; D = 1000; Е = 10000; F = 100000. Распространяется на резисторы из ряда Е-96, допуском 1%, типоразмером 0603. +----------------+----------------+----------------+----------------+ ¦ Код — Значение ¦ Код — Значение ¦ Код — Значение ¦ Код — Значение ¦ +----------------+----------------+----------------+----------------+ ¦ 01 100 ¦ 25 178 ¦ 49 316 ¦ 73 562 ¦ ¦ 02 102 ¦ 26 182 ¦ 50 324 ¦ 74 576 ¦ ¦ 03 105 ¦ 27 187 ¦ 51 332 ¦ 75 590 ¦ ¦ 04 107 ¦ 28 191 ¦ 52 340 ¦ 76 604 ¦ ¦ 05 110 ¦ 29 196 ¦ 53 348 ¦ 77 619 ¦ ¦ 06 113 ¦ 30 200 ¦ 54 357 ¦ 78 634 ¦ ¦ 07 115 ¦ 31 205 ¦ 55 365 ¦ 79 649 ¦ ¦ 08 118 ¦ 32 210 ¦ 56 374 ¦ 80 665 ¦ ¦ 09 121 ¦ 33 215 ¦ 57 383 ¦ 81 681 ¦ ¦ 10 124 ¦ 34 221 ¦ 58 392 ¦ 82 698 ¦ ¦ 11 127 ¦ 35 226 ¦ 59 402 ¦ 83 715 ¦ ¦ 12 130 ¦ 36 232 ¦ 60 412 ¦ 84 732 ¦ ¦ 13 133 ¦ 37 237 ¦ 61 422 ¦ 85 750 ¦ ¦ 14 137 ¦ 38 243 ¦ 62 432 ¦ 86 768 ¦ ¦ 15 140 ¦ 39 249 ¦ 63 442 ¦ 87 787 ¦ ¦ 16 143 ¦ 40 255 ¦ 64 453 ¦ 88 806 ¦ ¦ 17 147 ¦ 41 261 ¦ 65 464 ¦ 89 825 ¦ ¦ 18 150 ¦ 42 267 ¦ 66 475 ¦ 90 845 ¦ ¦ 19 154 ¦ 43 274 ¦ 67 487 ¦ 91 866 ¦ ¦ 20 158 ¦ 44 280 ¦ 68 499 ¦ 92 887 ¦ ¦ 21 162 ¦ 45 287 ¦ 69 511 ¦ 93 909 ¦ ¦ 22 165 ¦ 46 294 ¦ 70 523 ¦ 94 931 ¦ ¦ 23 169 ¦ 47 301 ¦ 71 536 ¦ 95 953 ¦ ¦ 24 174 ¦ 48 309 ¦ 72 549 ¦ 96 976 ¦ +----------------+----------------+----------------+----------------+ Примечание. Маркировки А и В — стандартные, маркировка С — внутрифирменная.

### Конденсаторы. Допуски

### Температурный коэффициент емкости (ТКЕ)

Конденсаторы с ненормируемым ТКЕ * Современная цветовая кодировка. Цветные полоски или точки. Второй цвет может быть представлен цветом корпуса. Конденсаторы с линейной зависимостью от температуры * В скобках приведен реальный разброс для импортных конденсаторов в диапазоне температур -55...+85'С. ** Современная цветовая кодировка. Цветные полоски или точки. Второй цвет может быть представлен цветом корпуса. Конденсаторы с нелинейной зависимостью от температуры * Обозначение приведено в соответствии со стандартом EIA, в скобках - IEC. ** В зависимости от технологий, которыми обладает фирма, диапазон может быть другим. Например, фирма PHILIPS для группы Y5P нормирует -55...+125 °С. *** В соответствии с EIA. Некоторые фирмы, например Panasonic, пользуются другой кодировкой.

### Цветовая маркировка конденсаторов

На практике для цветового кодирования постоянных конденсаторов используются несколько методик цветовой маркировки:. * Допуск 20%; возможно сочетание двух колец и точки, указывающей на множитель. ** Цвет корпуса указывает на значение рабочего напряжения. Вывод «+» может иметь больший диаметр. Для маркировки пленочных конденсаторов используют 5 цветных полос или точек: Первые три кодируют значение номинальной емкости, четвертая — допуск, пятая — номинальное рабочее напряжение.

### Кодовая маркировка конденсаторов

В соответствии со стандартами IEC на практике применяется четыре способа кодировки номинальной емкости. 1. Кодировка 3-мя цифрами Первые две цифры указывают на значение емкости в пикофарадах (пф), последняя — количество нулей. Когда конденсатор имеет емкость менее 10 пФ, то последняя цифра может быть "9". При емкостях меньше 1.0 пф первая цифра "0". Буква R используется в качестве десятичной запятой. Например, код 010 равен 1.0 пф, код0R5 — 0.5 пФ. * Иногда последний ноль не указывают. 2. Кодировка 4-мя цифрами Возможны варианты кодирования 4-значным числом. Но и в этом случае последняя цифра указывает количество нулей, а первые три — емкость в пикофарадах (pF). Примеры: 3. Маркировка ёмкости в микрофарадах Вместо десятичной точки может ставиться буква R. 4. Смешанная буквенно-цифровая маркировка ёмкости, допуска, ТКЕ, рабочего напряжения В отличие от первых трех параметров, которые маркируются в соответствии со стандар- тами, рабочее напряжение у разных фирм имеет различную буквенно-цифровую маркировку.

### Кодовая маркировка электролитических конденсаторов для поверхностного монтажа (SMD)

Приведенные ниже принципы кодовой маркировки применяются такими известными фирмами как PANASONIC, HITACHI и др. Различают три основных способа кодирования. A. Код содержит два или три знака (буквы или цифры), обозначающие рабочее напряжение и номинальную емкость. Причем буквы обозначают напряжение и емкость, а цифра указывает множитель. В случае двухзначного обозначения не указывается код рабочего напряжения. В. Код содержит четыре знака (буквы и цифры), обозначающие номинальную емкость и рабочее напряжение. Буква, стоящая вначале, обозначает рабочее напряжение, последующие знаки — емкость в пикофарадах (пф), а последняя цифра — количество нулей. Возможны 2 варианта кодировки емкости: а) первые две цифры указывают номинал в пФ, третья — количество нулей; б) емкость указывают в микрофарадах, знак р выполняет функцию десятичной запятой. Ниже приведены примеры маркировки конденсаторов емкостью 4.7 мкФ и рабочим напряжением 10 В. С. Если величина корпуса позволяет, то код располагается в две строки: на верхней строке указывается номинал емкости, на второй строке — рабочее напряжение. Емкость может указываться непосредственно в микрофарадах (мкФ) или 8 пикофарадах (пф) с указанием количества нулей (см. способ В). Например, первая строка — 15, вторая строка — 35V означает, что конденсатор имеет емкость 15 мкФ и рабочее напряжение 35 В.

### Цветовая маркировка индуктивности

В соответствии с Публикациями IЕС 62 для индуктивностей кодируется номинальное значение индуктивности и допуск, т.е. допускаемое отклонение от указанного номинала. Наиболее часто применяется кодировка 4 или 3 цветными кольцами или точками. Первые две метки указывают на значение номинальной индуктивности в микрогенри (мкГн, uН), третья метка — множитель, четвертая — допуск. В случае кодирования 3 метками подразумевается допуск 20%. Цветное кольцо, обозначающее первую цифру номинала, может быть шире, чем все остальные.

### Индуктивности: кодовая маркировка

Обычно для индуктивностей кодируется номинальное значение индуктивности и допуск, т.е. допускаемое отклонение от указанного номинала. Номинальное значение кодируется цифрами, а допуск — буквами. Применяется два вида кодирования. А. Первые две цифры указывают значение в микрогенри (мкГн, uН), последняя — количество нулей. Следующая за цифрами буква указывает на допуск. Например, код 101J обозначает 100 мкГн ±5%. Если последняя буква не указывается — допуск 20%. Исключения: для индуктивностей меньше 10 мкГн роль десятичной запятой выполняет буква R, а для индуктивностей меньше 1 мкГн — буква N. Допуск: D = ±0.3 нГн; J = ±5%; К = ±10%; М = ±20% Примеры обозначений: В. Индуктивности маркируются непосредственно в микрогенри (мкГн, uН). В таких случаях маркировка 680К будет означать не 68 мкГн ± 10 %, как в случае А, а 680 мкГн ± 10%.

### Кодовая маркировка транзисторов. Корпус КТ-26 (ТО-92)

Примеры стандартных кодовых маркировок Примеры нестандартных кодовых маркировок

### Корпус КТ-26 (ТО-92)

Примеры нестандартных цветовых маркировок

### Корпус КТ-27 (ТО-126)

### Корпус КТ-27 (ТО-126)

© DeadMazay 1999 - 2001