- Архив развернуть в папку c:\e\mplab\multim\

- Схему можно упростить убрав нижний индикатор, ионистор и кнопку S1. Тогда останутся все функции измерений, но на одном индикаторе, не будет хода часов при отключенной массе, нельзя будет отключать прибор с кнопки S1.

- Подключение схемы к бортовой сети может быть различным: можно разъединив входные диоды подать с аккумулятора на диод питающий МК. Остальные входы +12В присоединить к замку зажигания так, чтобы только при повороте ключа мультиметр  получал питание. Тогда при выключенном зажигании будет отсутствовать Vref - что приведёт к переходу мультиметра в режим низкого потребления тока, который составит 3мА.

- Термометры на основе терморезисторов с отрицательным ТКС можно соединять с прибором с помощью (до 1.5м) коаксиального кабеля, причём оплёткой за корпус терморезистора. Желательно, чтобы земляной провод термометров не соединялся с массой. Следует герметизировать контакты т.к. вода сильно исказит показания термометров.

- Программа на ASM для PIC16F873 содержит подпрограмму для чтения таблицы соответствия между полученным кодом АЦП и измеренной температурой. Но! Т.к. все терморезистры (одного номинала) имеют слегка разные параметры, то эту таблицу нельзя расчитать для всех случаев одну. Для устранения этой неприятности я написал программу под DOS, которая сформирует эту самую таблицу по двум точкам - температура/код АЦП.

Как с ней работать:

- запустить программу termometr.exe, указать режим "k"-каллибровка. Адрес начала таблицы 1-й раз- 800.

- Текст полученного файла нужно дописать к готовому HEX файлу мультиметра (без последней строки - ":00000001FF"-это конец файла) и сохранить под другим именем (например KLBR.HEX).

- запустить программу termometr.exe так же с режимом "k", но уже с адресом C00 (адрес в шестнадцатеричной системе).

- Полученный текст также добавляем в конец KLBR.hex без последней строки файла KLBR.HEX. Полученный KLBR.HEX - должен содержать строку ":00000001FF" один раз в конце.

- В готовую схему устанавливается PIC16F873 прошитый этим KLBR.HEX

- Включив питание схемы установить на индикаторы оба термометра. Они будут показывать какие-то цифры и символы градуса и градуса с подчёркиванием. Тот который с подчёркиванием имеет таблицу по адресу 800.Без подчёркивания - С00. Для каллибровки туда занесены просто числа по порядку в DEC системе.

- Погрузить оба термометра в среду с 0'C (вода со снегом) подождать пока прекратятся изменения чисел. Записать значения этих кодов АЦП при этой температуре. (Главное не перепутать какой к какому относится.)

- Погрузить оба термометра в среду с другой (40'C-70'C) температурой (главное чтобы она не менялась пока идут замеры). Точным (электронным или жидкосным ) термометром фиксируем эту температуру. Значения АЦП для этой температуры так же фиксируем.

- Из исходного файла MULT.HEX аналогично формируем новый файл с помощью программы termometr.exe, но уже в режиме "t".

- Программа спросит температуры ПО ЦЕЛЬСИЮ и значения АЦП для этих температурных точек и сформирует рабочую градуировочную таблицу термометра.

- Полученный новый файл (из MULT.hex+TABL.hex для адреса 800+TABL.hex для адреса С00) так же должен содержать строку ":00000001FF" один раз последней.

- Этот файл есть то, ради чего можно не покупать DS-ки. Этот файл зашивается в МК уже с готовыми градуировочными таблицами.

Указанная процедура кажется мудрённой, но на деле занимает не более получаса.

Схема успешно опробована (два экземпляра) на ВАЗ 2106, установлена вместо штатных часов. Температура в этом месте при работающей печке достигает 70'C. В других А/М часы находятся в более щадящем температурном режиме.

Удачи!	Новосёлов И.В.