ВКЛЮЧЕНИЕ.

Установите элементы питания размера АА «минусом» к пружинке. Через четыре секунды на индикаторе появится счетчик звонков и время.

04      13 - 15

Счетчик                     Время

Подключите телефонную линию, приставка готова к работе. Время устанавливается автоматически при первом входящем вызове.

НАСТРОЙКА.

Для входа в режим настройки нажмите кнопку FILT до слабого щелчка и отпустите. На индикаторе появится номер функции. Для выбора функций нажимайте кнопку NEXT, для входа в функцию нажмите кнопку PREV. Выход из функции по нажатию NEXT или автоматически через 10 сек.

Функция F1 – включение/выключение продиктовки номера кнопкой  PREV. При включенной продиктовке на индикаторе отображается 1, при выключенной – 0.

Функция F2 – очистка памяти номеров. После входа в эту функцию на индикаторе справа-налево выдвигаются символы прочерка  – . За время, когда первый символ достигнет левой границы индикатора, необходимо подтвердить очистку памяти повторным нажатием PREV. Очистка подтверждается звуковым сигналом.

Функция F3 – задание маски зоны длиной до 4-х цифр. При первом входе в функцию на индикаторе отобразятся четыре символа – , представляющих цифры маски. Например, для маскирования кода зоны 022 (Кишинев), нажимайте PREV до установки первой цифры 0, затем нажмите NEXT для перехода к следующей цифре, кнопкой PREV установите цифру 2, еще раз NEXT и установка цифры 2. В итоге, на индикаторе отобразится:

0 2 2 –

В крайнем правом разряде остается –, эта цифра маскироваться не будет. Еще раз нажмите NEXT для выхода из функции.

Функция F4 –  позволяет прослушать все фразы, записанные в памяти приставки. Нажмите PREV для прослушивания,  для выхода нажмите FILT.

РАБОТА.

После включения приставка находится в ждущем режиме и на индикаторе отображаются счетчик звонков и текущее время.

При входящем вызове, если передан номер вызывающего абонента, на индикаторе отображается  его номер. Если код зоны не совпадает с установленной маской, он тоже отобразится.

Если вызывающий абонент запретил определение номера (сервис CLIR), на индикаторе отобразится параметр 
PRIVATE (закрытый номер):

– Р

Если АТС вызывающего абонента не поддерживает протокол передачи номера, на индикаторе отобразится параметр OUT OF AREA (вне зоны):

– О

Если произошла ошибка определения номера, на индикаторе отобразятся 2 прочерка без записи в память:

– –

Если длина номера превышает 10 цифр, на индикаторе отобразятся младшие 10 цифр. Принятый номер продиктовывается трижды, при снятии трубки или коротком нажатии на NEXT или PREV диктовка прекращается. Продиктовывается полностью весь номер.

Принятые номера можно просмотреть в любой момент.

Кнопка PREV «листает» память в сторону более ранних звонков.

Меры предосторожности.

Замену элементов питания проводите при отключенной телефонной линии, соблюдая полярность!

Элементы питания должны иметь надежный контакт.

Периодически проверяйте внешний вид элементов питания, при вытекании электролита замените их.

Попадание постороннего напряжения на телефонную линию может вывести приставку из строя, так же, как и другие устройства.

Электрические характеристики (по постоянному току при напряжении 4,5 В).

Ток потребления при уложенной трубке:

- от телефонной линии 			не более 0,1 мА;

- в режиме просмотра памяти		не более 0,3 мА;

- ток подзаряда источника питания	не менее 0,01 мА;

- напряжение телефонной линии		48…65 В.

Гарантии.

Изготвитель гарантирует безотказную работу устройства при соблюдении правил эксплуатации.

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение дефектов, возникших по вине производителя в течение года со дня продажи.

Кнопка NEXT «листает» память в сторону более поздних звонков.

При достижении конца списка номеров звучит продолжительный звуковой сигнал.

Если удерживать кнопку, память пролистывается непрерывно, при отпускании кнопки номер индицируется 2 сек, затем на индикаторе на 2 сек появляется дата и время звонка:

1705     12-24

День  Месяц  Время

Номер и время индицируются трижды, затем приставка переходит в ждущий режим.

Замена элементов питания.

Приставка работает в диапазоне питающего напряжения от 4 до 5,5 вольт. Элементы питания непрерывно подзаряжаются от телефонной линии. Поэтому продолжительность работы приставки практически зависит от срока естественного старения элементов питания и при качественных элементах может превышать 1 год.

Слабый искаженный звук, слабая контрастность индикатора являются признаком разряда элементов питания. Перед заменой необходимо отключить приставку от линии. После замены элементов время и дата обнуляются. Подключите приставку к линии, при первом входящем вызове время и дата устанавливаются автоматически.

ВВЕДЕНИЕ.

Для получения возможности определения номера абонент должен заказать услугу CLIP.

Приставка Caller ID предназначена определения номера вызывающего абонента и работает при включенной услуге CLIP в стандарте FSK. Приставка отличается простотой управления, абсолютной надежностью определения номера, некритичностью к уровню напряжения питания, предельно низким энергопотреблением от источника питания и от телефонной линии. Подключается к телефонной линии параллельно любому телефонному аппарату, источником питания служат три батарейки размера АА. Приставка имеет циклическую память на 255 входящих номеров и функцию продиктовки номера. В память записываются время и дата звонка. Предусмотрена возможность замаскировать код зоны, например, для Кишинева – код зоны 022.

Предусмотрено экономичное использование памяти, т.е. если один и тот же абонент дозванивается к вам с периодичностью менее 10 минут, то его номер записывается в память единожды и фиксируется время последнего звонка. Предусмотрен счетчик звонков, записанных в память после последнего ее просмотра. Счетчик сбрасывается после просмотра памяти. При отключенном питании все номера и настройки сохраняются в памяти до 100 лет.

Приставка выполнена в отдельном корпусе, на передней панели расположен жидкокристаллический индикатор на 10 разрядов и кнопки управления NEXT, PREV, FILT. Снизу расположен отсек элементов питания. На задней панели расположены два разъема для подключения телефонной линии и телефонного аппарата.

Приставка не мешает работе факсов, автоответчиков и других устройств, работающих в автоматическом режиме.