ИМПУЛЬСНЫЙ  СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ  ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ

С  ЧИСЛОИМПУЛЬСНЫМ  УПРАВЛЕНИЕМ

;==========================================================

;  Программа обслуживания преобразователя-стабилизатора

;                 напряжения PICVIP

;	    ( XT = 4 МГц; (1)=1 мкс, (2)=2 мкс )

;==========================================================

;	Назначение портов:

;Входы управления:  RB0...RB4 (выв. 6,7,8,9)

;	RB0...RB3=0 -> RA0...RA3=0

;	RB0...RB3=1 -> RA0,RA2=0/1

;Вход RB4 используется для ввода сигнала при перегрузке:

;	RB4=1 -> RA0...RA3=0, если контроль

;перегрузки не используется RB4 соединить с общим проводом

;	RB5=0: инверсия на выходах RA0...RA3

;Прямые/инверсные выходы управления силовыми ключами:

; 	RA0/RA1, RA2/RA3 (выв. 17/18, 1/2)

;-----------------------------------------------------------

LIST	 p=16f84

#include <p16f84.inc>

__CONFIG   _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _XT_OSC

sample	equ	B'00001010'		;шаблон для фазы 1

_sample	equ	B'00000101'		;шаблон для фазы 2

org 0

goto	START

nop

nop

nop

START:

bsf	STATUS,RP0			;банк 1

clrf	TRISA				;RA[0...4] на вывод

movlw	B'11111111'		;RB[0...7] на

movwf	TRISB			;    ввод

bcf	OPTION_REG,NOT_RBPU		;подключить резисторы

bcf	STATUS,RP0			;банк 0

btfss	PORTB,5			;если RB5=1 - пропустить

goto	BEGINI				;   "goto BEGINI"

BEGIN:					;начало цикла генерации без инверсии,

;включение ключа лог. 1

movf	PORTB,0			;(1) читаем порт B в регистр W

andlw	sample		;(1) лог. умножить W на шаблон 1

movwf	PORTA		;(1) переслать W в порт A

;----- Фаза 1 -----

clrwdt				;(1) сброс WDT-таймера

btfsc	PORTB,4		;(2) если RB4=0 - пропустить

;   "goto ALARM"

goto	ALARM			;перерузка ? выключить ключи: следить

;за состоянием RB4

nop					;(1) x 14

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

movf	PORTB,0			;(1) порт B -> W

andlw	_sample		;(1) лог. умножить W на шаблон 2

movwf	PORTA		;(1)

;---- Фаза 2 ----

nop					;(1 x 15)

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

goto	BEGIN

ALARM:

clrf	PORTA

btfsc	PORTB,4

goto	ALARM			;при перегрузке на вых. установить 0

goto	BEGIN

;RB5=0: с инверсией выходов (включение ключа логическим 0)

;=========================================================

BEGINI:

movf	PORTB,0

andlw	sample

xorlw	B'11111111'

movwf	PORTA

;----- Фаза 1 -----

clrwdt

btfsc	PORTB,4

goto	ALARMI

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

movf	PORTB,0

andlw	_sample

xorlw	B'11111111'

movwf	PORTA

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

goto	BEGINI

ALARMI:

iorlw b'11111111'

movwf	PORTA		;установить высокие уровни на выходах

btfsc	PORTB,4

goto	ALARMI

goto	BEGINI

end

:020000040000FA

:10000000042800000000000083168501FF308600F0

:1000100081138312861E372806080A39850064007A

:10002000061A332800000000000000000000000055

:1000300000000000000000000000000000000000C0

:1000400006080539850000000000000000000000DF

:1000500000000000000000000000000000000000A0

:10006000000000000C288501061A33280C28060819

:100070000A39FF3A85006400061A5E280000000075

:100080000000000000000000000000000000000070

:1000900000000000000006080539FF3A8500000056

:1000A0000000000000000000000000000000000050

:1000B000000000000000000000003728FF38850025

:0600C000061A5E28372835

:02400E00F93F78

:00000001FF