BM8023

Запоминающий USB логический анализатор

http://www.masterkit.ru

Поставщик:   ООО «ПА Контракт электроника».

Адрес: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д.1.

Тел. (495) 741-77-24. E-mail:  info@contrel.ru

Предлагаемый запоминающий USB логический анализатор предназначен для наблюдения за высокоскоростными цифровыми схемами. С его помощью облегчается процесс отладки и ремонта широкого спектра электронных устройств.

# Основные особенности логического анализатора и их описание

- две цифровых шины:

- возможность наблюдения одновременно за двумя 8-ми разрядными шинами;

- возможность работы на выбор в двухканальном или одноканальном режиме;

- удобство наблюдения за цифровыми интерфейсами, такими как SPI, I2C(TWI), UART;

- гибкая синхронизация;

- возможность сохранять и загружать (в режиме самописца) осциллограммы;

- частота дискретизации – 80МГц:

- наблюдение за быстроменяющимися процессами;

- отладка современных микроконтроллерных и микропроцессорных устройств с высокими тактовыми частотами (архитектуры AVR, MSP430 и т.п., а также микроконтроллеры и микропроцессоры на основе ядра ARM, Cortex);

- в режиме “Пиковый детектор” не будут пропущены даже самые короткие импульсы;

- вход внешней синхронизации:

- освобождение цифровых шин от функции триггера;

- настраиваемый фронт срабатывания (нарастающий/спадающий фронт либо изменение сигнала);

- генератор частоты:

- сигнал имеет форму меандра;

- настраиваемая частота;

- самописец:

- запись осциллограмм;

- сохранение и загрузка осциллограмм записанных в этом режиме;

- для подключения внешних сигналов использованы стандартные разъемы PLD:

- отсутствие необходимости использовать специализированные переходники;

- USB-интерфейс:

- удобный miniUSB-разъем;

- стандартные драйвера FTDI;

- питание устройства происходит непосредственно от шины;

- поддержка удаленного обновления программного обеспечения:

- возможность обновлять программное обеспечение в случае появления новых возможностей;

- защита от неправильной прошивки;

# Основные технические характеристики

Количество цифровых шин	2

Количество цифровых входов	1 (синхронизация)

Максимальная скорость выборки	80 Мвыб/с

Полоса пропускания цифрового сигнала	40 МГц

Максимальное входное напряжение 	0 В … 3,3 В

Интерфейс подключения к компьютеру	USB

Размер памяти (на каждый канал)	до 3 тыс. точек

Источники синхронизации	шина A, шина В, внешний

Режимы синхронизации	одиночный, ждущий, авто

Генератор цифровых сигналов	настраиваемый

Самописец

Максимальное время записи	ограничено свободным местом на диске и файловой системой

Массогабаритные показатели

Габаритные размеры (без учета длины разъемов)	75 мм х 85 мм х 10 мм

Масса, не более	45 г

Электропитание

Напряжение питания	4,75…5,25В

Потребляемая мощность	менее 1 Вт

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	10 ºС – 45 ºС

Влажность, без конденсации влаги	до 30%

Внимание!!!: Разработчики оставляют за собой право корректировать параметры изделия и программное обеспечение без уведомления об этом распространителей и конечных пользователей.

Внимание!!!: Отсутствие гальванической развязки с шиной USB ПК требует соблюдения соответствующих мер безопасности при подключении прибора к цепям с высокими напряжениями.

# Внешний вид

На рис.1 показан внешний вид набора.

Прибор поставляется в защитной термоусадочной трубке. Для лучшего доступа к USB-порту и входным гнёздам допускается подрезать края трубки. Допускается полное снятие термоусадочной трубки, однако, крайне не рекомендуется эксплуатировать плату, незащищённую от случайных замыканий. Продолжительное использование прибора допустимо только в случае достаточной конвекции воздуха.

Рекомендуется самостоятельно разместить печатную плату в корпусе подходящих размеров.

На фото прибор показан без термоусадочной трубки.

Рис.1 Внешний вид набора

1 – разъем шины А;

2 – разъем шины В;

3 – разъем внешнего триггера;

4 – разъем генератора частоты;

5 – miniUSB разъем.

Рис. 2 Распиновка выводов разъемов прибора

Шины А и В:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bit 0 | Bit 1 | Bit 2 | Bit 3 | Bit 4 | Bit 5 | Bit 6 | Bit 7 | GND | VCC(3,3В) |

Разъем внешнего триггера:

| trig | nc |
| --- | --- |
| вход внешнего триггера | не подключать |

Разъем генератора частоты:

| Fout | trig |
| --- | --- |
| выход генератора | вход внешнего триггера |

Изделие способно функционировать только в режиме связи с ПК.

# Подготовительные операции

# Перед началом всех операций на компьютер требуется установить драйвер FT232R (запустить файл CDM20600.exe), а также пакет обновлений Microsoft Visual C++ (запустить соответствующий операционной системе ПК файл vcredist.exe).

Данные файлы поставляются на компакт-диске, входящем в комплект, а также доступны для скачивания на сайте Мастер Кит: www.masterkit.ru

После установки драйвера и пакета обновлений произведите подключение устройства к порту USB компьютера, используя кабель miniUSB- USB. Определение и установка нового оборудования пройдут в автоматическом режиме.

В течение первых 10-ти секунд после включения прибор находится в режиме загрузчика.

# Работа в режиме связи с ПК

Работа в данном режиме осуществляется посредством программы OscServer.exe.

Программа открывается в отдельном окне и выглядит следующим образом:

Окно разделено на следующие функциональные области:

- Работа;

- Горизонтальная развертка;

- Канал А;

- Канал В;

- Триггер;

- Дополнительно;

- Полоса прокрутки;

- Основная область отображения осциллограмм.

Области и кнопки управления имеют всплывающую подсказку, которая активизируется при наведении курсора.

Из системного меню (alt+space) доступен диалог “О программе…”, в котором содержится список изменений (changelog).

## Область “Работа”

В данной области отображается текущее состояние прибора:

- РАБОТА – происходит захват отсчетов (всего буфера);

- ЗАХВАЧЕН – окончание захвата (весь буфер захвачен);

- ТРИГ: – включен режим триггера;

- ЕСТЬ – произошло условие триггера, происходит дозахват буфера;

- ЖДУ – ожидание условия триггера;

- УСТАРЕЛ – произошел перезапуск синхронизации и ожидание нового условия триггера – осциллограмма старого условия отображается на экране, но уже фактически не содержится в буфере;

- Захв – в режиме самописца – количество захваченного времени;

- Нач - в режиме самописца – время начала захвата;

В правой части области располагаются кнопки управления:

- STOP – остановка работы – не производится перезапуск захвата (но текущий буфер дозахватывается);

- “1” – однократный запуск в режиме триггера (начало захвата -> ожидание условия триггера -> дозахват буфера -> стоп).

Примечание: в различных режимах работы кнопки и чекбоксы могут становиться неактивными ввиду их функционального назначения.

При перетаскивании мышью с нажатой правой кнопкой в области осциллограммы в режиме «стоп» будет производиться наглядное приближение.

## Область “Горизонтальная развертка”

В данной области находятся средства для задания горизонтальной развертки:

- выпадающее меню и дублирующие ее кнопки;

- кнопки задания смещения триггера.

Если в заголовке находится звездочка – при текущих настройках для данной горизонтальной развертки используется интерполяция.

## Области “Канал А” и “Канал В”

В данной области находятся средства для задания индивидуальных настроек входных каналов:

- Включен – установленная галочка разрешает работу канала, сброшенная – запрещает;

- DC/AC – кнопка выбора работы входа по постоянному/переменному току (опция недоступна);

- Осц/ЛА – кнопка выбора режима отображения осциллограф/логический анализатор (переключение недоступно);

- BIT/BUS – кнопка выбора способа отображения данных в режиме логического анализатора (каждый канал отдельно/шина данных как HEX/DEC/BIN);

- Развертка – выпадающее меню и дублирующие кнопки позволяют изменить вертикальную развертку. Кнопка X1/X10 позволяет установить соответствие между режимом работы щупа и отображаемыми осциллограммами (опция недоступна);

- Смещение – задание смещения нуля относительно центра основной области отображения осциллограмм. Правее – кнопка быстрого обнуления смещения.

## Область “Триггер”

В данной области находятся средства для задания параметров работы триггера:

- Отключен/ Канал А/Канал В/Внешний – задание источника;

- Стрелка – задание фронта;

- Условие ЛА – кнопка позволяет вызвать окно задания условия срабатывания триггера в режиме логического анализатора;

- Уровень – задание уровня срабатывания (для Внешнего источника уровень не устанавливается). Правее – кнопка быстрого обнуления уровня.

В полосе прокрутки отображается положение триггера относительно буфера, что позволяет наглядно задавать времена пред- и пост выборки.

### Кнопка “Условия ЛА”

Условие срабатывания задается в шестнадцатеричном или десятичном виде по маске либо по равенству.

## Область “Дополнительно”

В данной области находятся кнопки для выбора дополнительных параметров работы прибора.

### Кнопка “Подключиться”

Данная кнопка активна сразу после запуска программы. По нажатию на эту кнопку выводится список USB-устройств, подключенных к компьютеру. Необходимо двойным нажатием выбрать прибор.

### Кнопка “Настройки”

По нажатию на эту кнопку вызывается окно настройки прибора:

- Пиковый детектор/Нормальный захват – режим захвата;

- Режим отображения пикового детектора – отображение в виде заполненной/незаполненной области;

- Шлейф – позволяет отображать шлейф для отслеживания джиттера.

- Не прятать уровень триггера – в основной области отображения осциллограмм уровень триггера всегда будет виден;

- Показывать легенду – отображение легенды;

- Показывать перекрестие – позиция курсора будет отображаться перекрестием;

- Самописец:

  - Файл канала А и В – возможность задания файлов для сохранения/загрузки осциллограмм самописца (слева отображаются имена выбранных файлов);

  - Полное время на доп. линейке – на дополнительной линейке в режиме самописца (в нижней части основной области отображения осциллограмм) на метках времени будет отображаться дата и время;

  - Загрузить – осуществление загрузки осциллограмм из указанных файлов в основную область отображения осциллограмм;

- Основание в режиме ЛА – выбор основания в котором отображаются числа в режиме логического анализатора;

- Используемая интерполяция: отсутствует, sin(x)/x, линейная (опция недоступна);

- Размер буфера / максимальный размер – задание размера буфера/отображения максимально возможной длины буфера;

- Выходная частота – задание выходной частоты генератора цифрового сигнала (к цепям шины генератора цифрового сигнала подключен встроенный двоичный счетчик, частота переключения младшего разряда которого равна выбранной частоте);

- Горячие клавиши – возможность назначения горячих клавиш (shortcut);

- Калибровка – компенсация смещения нуля аналоговых каналов. После нажатия этой кнопки следуйте указаниям программы (опция недоступна).

### Кнопка “Маркеры”

Данная кнопка позволяет активизировать горизонтальные и вертикальные маркеры, с помощью которых возможно производить измерения параметров сигналов.

В левой части открывшегося окна «Маркеры» возможно активизировать/деактивизировать соответствующие маркеры. В правой части отображаются произведенные измерения.

Каждый маркер отмечен соответствующего цвета треугольником в области отображения осциллограмм, перемещение которого осуществляется мышкой, а горизонтальные и вертикальные пунктирные линии позволяют наиболее просто ориентироваться при работе с маркерами.

Вертикальные маркеры имеют дополнительные отметки в виде кружков, показывающих точки измерения.

### Кнопка “Сохранить”

По нажатию на эту кнопку становится доступными сохранение экрана или буфера в виде:

- Текстового файла;

- Растрового изображения;

- Таблицы CSV (совместима с Excel).

### Кнопка “Самописец”

По нажатию на эту кнопку активируется режим Самописца. В области Работа будет отображаться информация о времени начала (в соответствии с часами ПК) и продолжительность записи.

В этом режиме в нижней части основной области отображения осциллограмм для удобства навигации по осциллограммам находится дополнительная линейка с метками времени.

После входа в режим самописца необходимо убедится в правильности выставленных настроек (например, в этом режиме ограниченный набор горизонтальных разверток). После запуска или загрузки самописца возможность менять некоторые настройки исчезнет. При загрузке данных самописца (настройки -> самописец -> загрузить) текущие настройки должны совпадать с загружаемыми. При несоответствии будет выведена ошибка.

### Кнопка “Логический анализатор”

Данная опция позволяет настроить анализатор синхронных и асинхронных интерфейсов (вкладки “Тактирование”, “Условие”, “Данные”, “Отображение”). После настройки и нажатия кнопки “Отображение” во вкладке “Результаты” доступны результаты анализа, а на осциллограмме, в зависимости от настроек, выделены области байтов и приведены их значения.

# Настройки прибора

Изделие поставляется уже настроенным на заводе-изготовителе, однако ниже приводятся рекомендации для самостоятельной проверки и подстройки.

# Обновление прошивки

Для обновления прошивки набора используется программа OSCProgrammer.exe.

Для запуска процесса обновления необходимо выполнить следующие действия:

- запустить программу OSCProgrammer.exe;

- подключить набор к ПК, и в течение 10-ти секунд необходимо нажать кнопку “Подключиться” и выбрать двойным кликом прибор;

- дождаться сообщения “соединение установлено”;

- нажать кнопку “Загрузить прошивку” и выбрать файл с нужной прошивкой;

- дождаться сообщения “прошивка завершена!!!”.

В случае отключения питания во время проведения операции обновления ПО или неудачной прошивки прибора отключите его от USB и повторите заново все вышеописанные шаги.

# Тестирование цифровых линий

Для выполнения автоматического тестирования прибора следует выполнить следующие шаги:

- Подключить к прибору тестовые шлейф и провод:

- подсоединить прибор к компьютеру;

- запустить программу OSCTest.exe и подключить прибор, нажав кнопку “Подключиться” (подключение производится аналогично описанному в разделе “Обновление прошивки”):

- дождаться сообщения “Тест бегущая единица завершен успешно!”:

- при необходимости можно повторить тест, нажав кнопку “Повторить”.

Применение и особенности эксплуатации устройств МАСТЕР КИТ

можно обсудить на конференции нашего сайта:

http://www.masterkit.ru

Вопросы, предложения и претензии

принимаются по е-mail: infomk@masterkit.ru