Трансформатор

Ферритовый сердечник: B66358G0000X187 (ETD 29/16/10, N87, немагнитный зазор в центральном керне 0 мм);

Каркас: B66359X1014T001 (ETD 29/16/10, вертикальный).

| Обмотка 1 | Мотать 27 витков в один слой проводом в двойной изоляции диаметром 0.7мм, соблюдая зазор не менее 3мм от щечки. |
| --- | --- |
|  | 3 слоя полиэстеровой пленки шириной 19.4мм. |
| Обмотка 2 | Мотать 6 витков в один слой 4 проводами в двойной изоляции диаметром 0.7мм, соблюдая зазор не менее 3мм от щечки. |
|  | 1 слой полиэстеровой пленки шириной 19.4мм. |
| Обмотка 3 | Мотать 4 витка (равномерно распределить по ширине) в один слой проводом в двойной изоляции диаметром 0.35мм, соблюдая зазор не менее 3мм от щечки. |
|  | 1 слой полиэстеровой пленки шириной 19.4мм. |
| Обмотка 4 | Мотать 4 витка (равномерно распределить по ширине) в один слой проводом в двойной изоляции диаметром 0.35мм, соблюдая зазор не менее 3мм от щечки. |
|  | 1 слой полиэстеровой пленки шириной 19.4мм. |
| Обмотка 5 | Мотать 6 витков в один слой 4 проводами в двойной изоляции диаметром 0.7мм, соблюдая зазор не менее 3мм от щечки. |
|  | 3 слоя полиэстеровой пленки шириной 19.4мм. |
| Обмотка 6 | Мотать 22 витка в один слой проводом в двойной изоляции диаметром 0.7мм, соблюдая зазор не менее 3мм от щечки. |
|  | 3 слоя полиэстеровой пленки шириной 19.4мм. |
|  | Собрать трансформатор, дополнительно склеив половинки феррита. |

Внимание! Не забывать, что выводы трансформатора имеют нестандартную нумерацию!

Вывод 5 откусить «под корень».

Дроссель

Ферритовый сердечник: B66317G0500X187 (E 25/13/17, N87, немагнитный зазор в центральном керне 0.5 мм);

Каркас: B66208W1010T001 (E 25/13/17, вертикальный, 10 контактный).

Обмотка одна. С 1 на 10 вывод 6тью проводами 0.7мм в двойной изоляции 3 витка. Индуктивность 1.36мкГн